Introdução

A crescente necessidade de eficiência hídrica em atividades agrícolas e domésticas impulsiona o desenvolvimento de soluções de baixo custo baseadas em Internet das Coitas (IoT). Este trabalho apresenta o Protótipo de Monitoramento da Umidade do Solo, um sistema de automação rural em nível elementar projetado para fornecer feedback imediato sobre a condição hídrica do solo.

Utilizando a plataforma Arduino e um sensor de umidade, o protótipo classifica o ambiente do plantio em três estados críticos: seco, moderado e ideal. A visualização é feita através de um LED RGB, que acende nas cores vermelho (seco), amarelo (moderado) ou verde (ideal), garantindo uma interface simples e intuitiva para o usuário.

Objetivo

O objetivo principal deste trabalho é desenvolver e validar um protótipo funcional de monitoramento da umidade do solo utilizando a plataforma Arduino. Em especial, busca-se estabelecer um sistema de feedback visual instantâneo por meio de um LED RGB que classifique a condição hídrica do solo (seco, moderado, ideal), servindo como base para futuras expansões em sistemas de automação e IoT voltada para eficiência hídrica em atividades agrícolas e domésticas.

Metodologia

O desenvolvimento deste protótipo seguiu uma abordagem de prototipagem rápida, utilizando a plataforma Arduino UNO e componentes de baixo custo para simular a condição hídrica do solo. Para a validação e demonstração da lógica de controle, foi utilizado o ambiente de simulação Wokwi, o que permitiu testar a funcionalidade sem a necessidade de hardware físico. O sistema foi montado conectando-se o LED RGB aos pinos digitais (9, 10, 11) para o controle das cores, enquanto o sensor de umidade foi mimetizado através de uma função de geração de números aleatórios ( random() ) na faixa de 0 a 1023, simulando a variação imprevisível de um sensor real. A lógica de controle foi definida para classificar a umidade em três faixas, ativando o feedback visual de forma intermitente (pisca de 500ms) na cor correspondente: Vermelho para condição Seca (umidade de 0 até 299); Amarelo para condição Moderada (umidade de 300 até 699); Verde para condição Ideal (umidade igual ou acima de 700).

Resultado

O protótipo demonstrou ser funcional na tradução dos dados de umidade do solo em um feedback visual imediato. Quando o valor aleatório do sensor caía para a faixa de 0 a 299, o LED RGB piscava na cor Vermelha, indicando a necessidade de irrigação. Na faixa intermediária de 300 a 699, o LED piscava em Amarelo, alertando para a condição moderada. Por fim, quando a umidade atingia 700 ou mais, o LED piscava na cor Verde, confirmando a condição ideal para a planta. O uso do LED piscante (intermitente) a cada 500ms garantiu uma visibilidade clara do alerta para o usuário, validando o sistema como uma base robusta para futura automação.

Conclusão

O Protótipo de Monitoramento da Umidade do Solo atingiu integralmente seus objetivos, demonstrando a viabilidade de um sistema de baixo custo baseado em Arduino para a gestão hídrica. Os resultados confirmaram a funcionalidade da lógica de controle, traduzindo com sucesso as três faixas de umidade (Seco, Moderado e Ideal) em alertas visuais claros (Vermelho, Amarelo e Verde). A simulação com geração de dados aleatórios e o feedback visual intermitente garantiram a robustez e a imediata usabilidade do sistema.

“Por sua vez, o Arduino é uma plataforma de prototipagem, destinado a

estudantes sem experiência em eletrônica e programação”. SALES, Selma Bessa. Et al. Utilizando Scratch e Arduino como Recursos para o Ensino da Matemática. Fortaleza – CE, Brasil. p. 541.

“Desta forma, Newton descobre que para recompor a luz branca não são necessárias as setes cores originais, mas apenas o vermelho, o verde e o azul (RGB). ROCHA, João Carlos. Cor Luz, Cor Pigmento e os Sistemasrgb e Cmy. p. 4

“E o simulador Wokwi que apresenta uma ampla variedade

de opções, incluindo os microcontroladores Arduino Uno, Arduino Nano e

Arduino Mega, ESP32, STM32, ATtiny85, Franzininho e o microprocessador

Raspberry Pi Pico.” PAZ, Fernanda Araújo. Aprendendo e Ensinando Conceitos de Eletricidade com Robótica Educacional. Universidade Federal do Rio Grande. 2015. p. 178.